附件3：

粮油质量检验员职业（粮油企业组）

技能操作比赛项目内容和要求

试样称量

一、基本原则

按照规定的称量方法，在比赛时间内称取符合要求的样品份数。从称量的规范性、准确性和操作熟练程度等方面考核选手技能。

二、考核要求

（一）大米：采用增量称量法，称取试样5g，精确至0.01g。

小麦粉：采用指定质量称量法，称取试样2g，精确至0.001g。

植物油：采用减量称量法，称取试样4.9g～5.1g，精确至0.01g。

（二）按规定的称量方法，采用合适的器皿和相应精度的天平，尽可能多的称取试样份数。称样量偏差不符合要求时,不计入称量份数。称量偏差要求：大米≤0.01g；小麦粉≤0.001g；植物油≤0.1g。

（三）比赛时间：18分钟。其中实验准备3分钟，大米、小麦粉、植物油3种样品的称量时间各5分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 百分之一 | 1台 | 洁净、性能完好 |
| 2 | 天平 | 千分之一 | 1台 | 洁净、性能完好 |
| 3 | 称量纸 | 5cm×5cm | 40张 | 洁净、无破损 |
| 4 | 滤纸 | Ф12.5cm | 40张 | 洁净、无破损 |
| 5 | 小烧杯 | 50mL | 15个 | 洁净、无破损 |
| 6 | 三角瓶 | 150mL | 10个 | 洁净、无破损 |
| 7 | 培养皿 | 50cm | 30个 | 洁净、无破损 |
| 8 | 玻璃棒 | 10cm | 1只 | 洁净、无破损 |
| 9 | 样品勺 | 中号 | 2个 | 洁净、无破损 |
| 10 | 计算器 | 普通 | 1个 | 功能正常 |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的30%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前的准备 | 8分 | 清点用具，检查并正确调整天平 |
| 操作过程 | 80分 | 称量方法正确、规范；称取的符合要求的大米、小麦粉、植物油3种样品的份数 |
| 其他 | 12分 | 实验数据记录规范，文明操作（无样品洒漏，实验完成后清理仪器、台面） |

五、违规处理

（一）损坏天平及发生事故，本题计为0分。

（二）有伪造原始记录数据现象，本题计为0分。

小麦、稻谷收购验质定等

一、基本原则

根据《小麦》（GB 1351-2008）、《稻谷》（GB 1350-2009）和《关于执行粮油质量标准有关问题的规定》（国粮发[2001]146号）的有关规定，在比赛时间内，模拟小麦、稻谷收购的验质定等。从测定规范性、结果准确性、操作熟练程度和结算价格正确等几个方面考核选手。

二、考核要求

（一）使用统一提供的仪器设备。

（二）小麦容重和稻谷出糙率测定，要求做单试验。

（三）小麦、稻谷中的水分、杂质含量通过与实物标准样品的感官比对确定。

（四）样品的代表量，小麦样品的不完善粒和矿物质含量，稻谷样品的整精米率、黄粒米、谷外糙米含量等均在试题中给出，无需选手测定。稻谷样品中无生芽粒。

（五）按照《关于执行粮油质量标准有关问题的规定》（国粮发〔2001〕146号）有关规定，核算出该批小麦、稻谷的总结算价格。

（六）比赛时间：40分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容重器 | HGT 1000A型 | 1套 | 部件齐全，清洁完好 |
| 2 | 电动谷物筛选器 |  | 1台 | 部件齐全、完好 |
| 3 | 砻谷机 |  | 1台 | 部件、配件齐全，清洁完好 |
| 4 | 天平 | 3000g/1g，200g/0.01g | 各1台 | 部件齐全、完好 |
| 5 | 分样器 | 钟鼎式 | 1台 | 清洁、性能完好（分样误差小于2%） |
| 6 | 谷物选筛 | ф1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、6.0、12mm等，附有筛底和筛盖 | 1套 | 清洁、无破损 |
| 7 | 白磁盘 | 30cm×40cm | 2只 | 清洁 |
| 8 | 培养皿 | ф12cm | 1套 | 洁净 |
| 9 | 刮板 | 15cm×5cm | 1个 | 清洁、平整、光滑 |
| 10 | 镊子 |  | 1把 | 可用于杂质、不完善粒等检验 |
| 11 | 毛刷 |  | 1把 |  |
| 12 | 废物杯 | 500mL | 1个 |  |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的30%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 小麦验质定等 | 50分 | 水分、杂质感官判定准确，容重测定正确、规范，文明操作（设备、用具归位，清理台面等），总结算价格计算正确 |
| 稻谷验质定等 | 50分 | 水分、杂质感官判定准确，出糙率测定正确、规范，文明操作（设备、用具归位，清理台面等），总结算价格计算正确 |

五、违规处理

（一）损坏天平、分样器、容重器、电动筛选器、砻谷机等仪器设备及发生事故，本题计为0分。

（二）有伪造原始记录数据现象，本题计为0分。

稻谷脂肪酸值的测定

一、基本原则

按照《稻谷储存品质判定规则 附录A稻谷脂肪酸值测定方法》（GB/T 20569）的规定，在规定时间内完成待测样品中脂肪酸值的测定。从操作的规范性、熟练程度，以及测定结果的准确性等方面考核选手。

二、技术要求

（一）使用统一提供的标准溶液及试剂，未提供的溶液比赛过程中由选手临用现配。

（二）作单试验，完成样品测定全过程。

（三）比赛时间：30分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 2 | 单标线移液管 | 50.0mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 3 | 单标线移液管 | 25.0mL | 2支 | 洁净、干燥、完好 |
| 4 | 酸式微量滴定管 | 5mL, 最小分度0.02mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 5 | 碱式微量滴定管 | 5mL, 最小分度0.02mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 6 | 天平 | 感量为0.01g， 量程200g以上 | 1台 | 完好 |
| 7 | 振荡器 | 往返式 | 1台 | 振荡频率可调为100次/min。 |
| 8 | 玻璃短颈漏斗 | 10cm | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 9 | 表面皿 | Φ12cm | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 10 | 中速定性滤纸 | Φ12.5cm | 4张 |  |
| 11 | 锥形瓶 | 150mL | 2只 | 洁净、干燥 |
| 12 | 量筒 | 25mL,50mL | 各1只 | 洁净、干燥 |
| 13 | 比色管 | 25mL,50mL | 各2只 | 洁净、干燥 |
| 14 | 称量纸 |  | 5张 |  |
| 15 | 漏斗架 |  | 1只 | 完好 |
| 16 | 牛角匙 |  | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 17 | 铁架台 |  | 1只 | 完好 |
| 18 | 蝴蝶夹 |  | 1只 | 完好 |
| 19 | 白纸（A4） |  | 2张 |  |
| 20 | 移液管架 |  | 1只 |  |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的40%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 测定过程 | 65分 | 用（器）具检查，天平检查调整，样品提取、过滤、移液、滴定等操作正确、规范 |
| 测定结果 | 30分 | 原始记录规范性，空白试验，结果准确性及计算正确性 |
| 文明操作 | 5分 | 台面整洁、样品无撒漏等 |

五、严重违规处理

（一）损坏玻璃仪器，每件扣10分。

（二）损坏天平、振荡器等仪器设备及发生事故，本题计为0分。

（三）有伪造原始记录数据现象，本题计为0分。