附件2

粮油质量检验员职业技能操作比赛项目和评分要点

项目一：试样称量

本项目为粮油质量检验员职业技能操作比赛公共项目，各组别选手均需参加该项目。本项目比赛时间18分钟，满分100分，占相应组别技能操作比赛总成绩的30%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作准备 | 实验仪器用具检查与清点 | 3 |  |
|  | 天平准备 | 5 |  |
| 称量操作 | 选择合适的试样承接物 | 5 |  |
|  | 试样准备 | 9 |  |
|  | 大米称量份数 | 20 | 未按照指定方法称量的，不计样品称取份数; 称样量偏差大于0.01g时,不计入称量份数； 每称取1份样品，0.8分；得分无上限。 |
|  | 小麦粉称量份数 | 20 | 未按照指定方法称量的，不计样品称取份数; 称样量偏差大于0.005g时,不计入称量份数； 每称取1份样品，1.5分；得分无上限。 |
|  | 植物油称量份数 | 20 | 未按照指定方法称量的，不计样品称取份数; 称样量偏差大于0.1g,或计算不正确，不计入称量份数； 每称取1份样品，2.5分；得分无上限。 |
|  | 称量过程多余试样处理 | 6 |  |
| 称量记录 | 样品信息、原始数据等信息齐全、正确；有效数字、数据处理、数据修改方式正确 0)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 9 |  |
| 文明操作 | 无严重洒漏现象 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其他 | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣10分，但总得分≥0分；损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器，本题计为0分。 |  |  |
| 否定项 | 比赛中出现损坏天平，或有伪造数据等情况，该项成绩计为0分 |  |  |

项目二：粮食中锌的测定

本项目为机构组项目。本项目比赛时间50分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的30%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器准备 | 清点仪器、试剂及用具 | 1 |  |
|  | 分光光度计准备 | 4 |  |
|  | 分液漏斗等玻璃仪器准备 | 4 |  |
| 消化液移取标准系列制备 | 吸取5mL～10 mL消化液，及一定量的锌标准溶液于分液漏斗中，加水至10mL | 6 |  |
| pH值调节 | 将分液漏斗中的溶液调节至一定pH值 | 3 |  |
| 干扰元素掩蔽操作 | 在规定条件下采用试剂将干扰元素掩蔽 | 5 |  |
| 络合显色操作 | 加入一定量的二硫腙—四氯化碳溶液，振摇络合显色 | 2 |  |
|  | 每个分液漏斗剧烈振摇时间达到规定要求 | 5 | 4min |
|  | 分液漏斗操作规范 | 5 |  |
| 比色操作 | 静置分层后，四氯化碳层滤入比色杯，测定吸光度，比色操作规范 | 7 |  |
| 原始记录 | 样品基本信息、测定数据、仪器使用记录等信息齐全、正确。 | 5 |  |
| 数据处理 | 计算公式、有效数字修约正确 | 4 | 计算错误，测定结果项不得分 |
| 标准曲线线性相关性 | 标准曲线的相关系数≥0.999 | 25 | 相关系数越低得分越低 |
| 测定结果准确性 | 测定结果与标准值相对偏差≤5% | 20 | 偏差越大得分越低; 根据样品测定结果给分，同时考虑标准曲线相关系数因素，实际得分=测定结果得分×相关系数得分×0.04。 |
| 文明操作 | 无严重洒漏现象；废液处理；实验结束，清理台面，仪器用具复位 | 4 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其它 | 每提前1分钟加2 分，不足1分钟，不加分，最多加6分。 出现下列情况不加分：分液漏斗剧烈振摇<4 min；实验结束后，台面未整理、设备用具未复位。 |  |  |
|  | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣除10分，但总得分≥0分； 损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器本题计0分。 |  |  |
| 否定项 | 比赛中出现损坏分光光度计，或有伪造原始记录等情况，本项目计为0分。 |  |  |

项目三：未知物的定性定量分析——气相色谱法

本项目为机构组项目。本项目比赛时间55分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的40%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器检查 | 检查载气、氢气、空气源、检查仪器信号线、进样垫、填充柱连接、微量注射器等，排除可能引起不出峰的故障 | 7 |  |
| 开机操作 | 按仪器操作规程进行开机操作，设定载气、空气、氢气等气体流量，以及进样口温度、柱箱温度、检测器温度等色谱参数 | 6 | 开机顺序、气体流量、温度设定及点火时仪器状态等，达不到相关要求将被扣分 |
| 标准使用溶液配制 | 配制标准使用溶液（5个不同浓度） | 4 |  |
| 色谱条件优化 | 吸取2μL样品液进样进行柱温、载气选择操作，考察组分间分离度 | 22 | 采用样品溶液进行色谱条件优化 |
| 标准曲线制备 | 采用微量注射器准确吸取一定体积标准使用液进样分析 | 2 |  |
|  | 标准曲线相关系数≥0.999 | 25 | 相关系数越低,得分越低 |
| 待测样品测定结果准确性 | 测定结果与与标准值相对偏差≤5% | 20 | 定性错误，结果不得分； 计算错误，测定结果项不得分； 偏差越大得分越低； 结果最终得分=测定结果得分×相关系数得分×0.04 |
| 关机操作 | 按仪器操作规程进行关机操作 | 6 | 柱温低于规定值，方可关载气 |
| 原始记录 | 待测样品溶液基本信息、响应信号（峰面积）、仪器使用记录等信息齐全、正确。 | 5 |  |
| 文明操作 | 无严重洒漏现象；废液处理；实验结束，清理台面，仪器用具复位 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其他 | 每提前1分钟加2 分，不足1分钟，不加分，最多加6分。 出现下列情况不加分：未进行条件优化试验；标准工作溶液进样次数≤4次；实验结束后，台面未整理、设备未归位。 |  |  |
|  | 损坏玻璃仪器、点火错误、关机错误均扣分； 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣除10分，但总得分≥0分； 损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器本题计0分。 |  |  |
| 否定项 | 比赛中如有柱温和检测器温度设定错误、违反仪器操作规、损坏气相色谱仪等仪器设备、发生事故、伪造数据等情况，本项目计为0分。 |  |  |

项目四：粮食中蛋白质含量的测定

本项目为企业组项目。本项目比赛时间28分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的30%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器准备 | 实验仪器、用具及试剂检查 | 1 |  |
|  | 玻璃准备（检漏、清洗、润洗等） | 8 |  |
|  | 蒸馏装置安装 | 8 |  |
| 标准滴定液准备 | 标准滴定溶液稀释定容 | 9 |  |
| 蒸馏吸收准备 | 蒸馏装置洗涤 | 5 |  |
|  | 吸收液准备 | 3 |  |
| 蒸馏吸收操作 | 正确量取一定量消化液、碱液等，加入蒸馏装置 | 5 |  |
|  | 蒸馏操作时间要求 | 4 |  |
|  | 蒸馏结束，洗涤蒸馏装置 | 2 |  |
| 滴定操作 | 滴定准备 | 5 |  |
|  | 吸收液滴定 | 5 |  |
| 原始记录 | 样品信息、原始数据等信息齐全、正确。 | 5 |  |
| 结果计算 | 计算公式、有效数字修约方法正确 | 5 | 计算错误，测定结果项不得分 |
| 测定结果准确性 | 测定结果与标准值的绝对差值≤0.2% | 30 | 差值越大得分越低 |
| 文明操作 | 无严重洒漏现象、废液处理、台面清理、仪器设备及用具复位 | 5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其他 | 每提前1分钟加2 分，不足1分钟，不加分，最多加6分； 出现下列情况不加分：玻璃仪器未检查、清洗、润洗；总蒸馏时间不足(10+1)min；蒸馏未按要求清洗装置；未完成台面清理，仪器设备及用具复位。 |  |  |
|  | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣除10分，但总得分≥0分； 损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器本题计0分。 |  |  |
| 否定项 | 比赛中如出现损坏蒸馏吸收装置、或有伪造数据等情况，本项目计为0分。 |  |  |

项目五：酶联免疫法测定粮食中DON含量

本项目为企业组项目。本项目比赛时间45分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的40%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器准备 | 实验仪器、用具检查与清点 | 1 |  |
|  | 天平、恒温培养箱准备、玻璃仪器清洗 | 4 |  |
| 标准溶液配制 | DON标准溶液稀释（需配制至少5个点） | 4 |  |
| 样品提取操作 | 样品称量 | 3 |  |
|  | 振荡提取 | 4 | 提取时间10min |
| 过滤及移液操作 | 提取液过滤、移取，及准确稀释 | 6 |  |
| 样液、标准液加样操作 | 准确加样、加标准溶液 | 5 |  |
|  | 加呕吐毒素酶标物、呕吐毒素抗体试剂 | 3 |  |
|  | 酶联免疫反应 | 4 | 15min |
| 洗板操作 | 洗涤工作液稀释、加洗涤液洗板 | 3 |  |
|  | 洗涤次数不得少于5次 | 3 |  |
| 显色测定操作 | 加入底物液，避光反应 | 4 | 显色反应5min |
|  | 加终止液，测定吸光度 | 3 |  |
| 原始记录 | 样品相关信息、测定数据、仪器使用记录等信息齐全、正确。 | 3 |  |
| 标准曲线 | 标准曲线的相关系数≥0.999 | 25 | 相关系数越低得分越低 |
| 测定结果准确性 | 测定结果与标准值相对偏差≤5% | 20 | 偏差越大得分越低; 结果最终得分=测定结果得分×相关系数得分×0.04 |
| 文明操作 | 无严重洒漏现象、废液处理、台面清理、仪器设备及用具复位 | 5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其他 | 每提前1分钟加2 分，不足1分钟，不加分，最多加6分 出现下列情况不加分：仪器未检查、清洗；有关反应时间不足；洗涤次数达不到要求；未完成台面清理，仪器设备及用具复位。 |  |  |
|  | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣除10分，但总得分≥0分； 损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器本题计0分。 |  |  |
|  | 损坏移液枪1支从总分中扣除30分，但总得分≥0分； 损坏移液枪2支本题0分 |  |  |
| 否定项 | 比赛中如有损坏天平、酶标仪等仪器设备，或有伪造原始记录数据等情况，本项目记为0分 |  |  |