附件3：

第四届全区粮食行业职业技能大赛

粮油保管员职业技能操作比赛范围和要求

项目一    感官判定粮食质量指标

一、基本原则

参赛选手在规定的时间内感官判定粮食（小麦、玉米）的质量指标（水分、杂质、容重）。从操作的规范性、结果的精确性和操作的熟练性等几个方面考核选手。

二、主要考核要求

（一）熟悉粮食质量标准。

（二）规范使用辅助器具，感官判定粮食质量。

（三）在“选手记录表”上填写粮食质量结果。记录规范，结果表达准确。

（四）感官判定粮食质量误差在规定的范围内。

（五）操作结束后，要求所有仪器用具全部复位，并清理台面及样品。

（六）提前完成比赛者，给予适当加分。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品盒 | 2L | 12个 | 密封良好 |
| 2 | 小麦、玉米 | 1kg | 各3份 |  |
| 3 | 方瓷盘 | 350mm×500mm | 3个 |  |
| 4 | 毛刷 |  | 1支 |  |

四、分值分配及得分点

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前准备 | 2分 | 打开日光灯 |
| 操作过程 | 18分 | 检查、倒出和混合样品 |
| 粮食样品判定结果 | 72分 | 感官判定粮食样品的水分含量、杂质总量和容重，结果准确 |
|  |  | 将判定后的样品全部倒回样品盒内 |
| 其他 | 8分 | 文明操作 |

五、违规处理

比赛过程中选手如出现损坏器具、撒落样品超过1/5、将不同样品混合、将咬过、掐破等破损样品放回原样品或将样品带出赛场等任一情况，此项目成绩均计为0分。

项目二    储粮害虫识别

一、基本原则

参赛选手在规定的时间内完成对储粮害虫的识别。

二、主要考核要求

（一）正确使用辅助仪器，准确识别储粮害虫种类。

（二）操作结束后，要求将所有仪器用具复位并清理台面及样品。

（三）提前完成比赛者，给予适当加分。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜 | 80倍 | 1台 |  |
| 2 | 手持放大镜 | 10倍 | 1个 |  |
| 3 | 害虫标本 | 玻片标本 | 1套 | 50种害虫 |

四、分值分配及得分点

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前准备 | 5分 | 打开光源、调试体视镜 |
| 识别害虫 | 90分 （1.8分/虫） | 使用辅助仪器识别害虫、写出害虫种类的中文名称 |
| 文明操作 | 5分 |  |

五、违规处理

比赛过程中选手如出现损坏仪器、将标本、仪器等带出赛场、延时操作和违规操作等任一情况，此项目成绩均计为0分。

项目三   储粮通风机参数测定及风机配置合理性评价

一、基本原则

参赛选手应在规定时间内完成对轴流通风机指定管道断面动压、全压测定操作，数据处理，总通风量计算及风机配置合理性评价。比赛将从测定的规范性、结果的精确性和操作的熟练性等几个方面考核选手。

二、主要考核要求

（一）熟悉通风系统连接形式、通风机参数和测定方法。

（二）规范检查和启动通风设备。

（三）检查通风系统连接处的完好性和密封程度。

（四）根据通风管道的直径，在毕托管上标注测点位置。

（五）使用毕托管和U型压力计在指定管道断面逐点测定动压、全压，并将测定结果填入记录表。

（六）根据测得的各点动压、全压数据及风道尺寸，准确计算出平均动压值、平均全压和总通风量，并将计算过程及结果（小数点后保留2位）填入记录表中。

（七）根据测定及计算结果正确评价风机配置的合理性。

（八）操作结束后，要求将所有仪器用具复位并清理台面。

（九）提前完成比赛者，给予适当加分。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟仓房 |  | 1栋 |  |
| 2 | 通风机 |  | 1台 |  |
| 3 | 测试管道 | Φ300mm—600mm； 长度＞4m | 1根 | 风机与仓房连接 |
| 4 | 风机手册 |  | 1本 |  |
| 5 | U型压力计 | 内注有色水液 | 1套 |  |
| 6 | 毕托管 |  | 1根 |  |

四、分值分配及得分点

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前提 | 20分 | 检查仓房窗户 |
|  |  | 检查、使用通风机 |
|  |  | 检查测试管道 |
| 仪器使用 | 50分 | 毕托管使用 |
|  |  | U型压力计使用 |
|  |  | 逐点测定 |
| 测定结果 | 30分 | 动压和全压统计计算 |
|  |  | 风机配置合理性评价 |
|  |  | 文明操作 |

五、违规处理

比赛过程中选手如出现测定时未开机、未打开窗户、损坏仪器、伪造数据、操作超时或违规操作等任一情况，此项目成绩均计为0分。

项目四  佩戴自给式空气呼吸器进行粮面施药

一、基本原则

参赛选手在规定的时间内完成正压式空气呼吸器的佩戴和进行磷化铝粮面施药的模拟操作。比赛将从佩戴自给式呼吸器的规范性、施药操作的正确性和操作的熟练性等几个方面考核选手。

二、主要考核要求

（一）正确检查和佩戴自给式空气呼吸器。

（二）检查气瓶内压缩空气的压力、呼吸器的气密性和报警功能。

（三）在已知施药量的前提下，合理布置施药点进行磷化铝模拟药片粮面施药。施药盘摆放和投药数量符合要求。

（四）操作结束后，要求所有仪器用具全部复位，并清理台面。

（五）提前完成比赛者，给予适当加分。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟仓房 |  | 1栋 |  |
| 2 | 自给式空气呼吸器 |  | 1套 |  |
| 3 | 施药盘 | 300mm×400mm | 10个 |  |
| 4 | 磷化铝片剂 |  | 1罐 | 模拟药片 |
| 5 | 开罐器 |  | 1个 |  |
| 6 | 毛巾 |  | 1条 |  |

四、分值分配及得分点

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前提 | 10分 | 检查空气呼吸器 |
|  |  | 施药准备 |
| 操作过程 | 50分 | 佩戴空气呼吸器 |
|  |  | 进仓施药 |
|  |  | 脱卸空气呼吸器 |
| 操作结果 | 30分 | 药剂数量符合规定 |
|  |  | 药剂摆放符合规定 |
| 仪器使用 | 10分 | 文明操作 |

五、违规处理

比赛过程中选手若出现未检查空气呼吸器报警功能、未佩戴空气呼吸器进仓投药、在仓内脱卸空气呼吸器、操作中损坏仪器、擅自将工具带出赛场、操作超时等任一情况，此项目成绩均计为0分。